| - ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 114/2017 | Vigoare |
| --- | --- |
| - Emitent: Comisia Nat. ptr.Controlul Activ. Nucl. Domenii: Activitate nucleara | - M.O. 441/2017 |
| Ordin privind aprobarea Normelor fundamentale de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare |  |

M.Of.Nr.441 din 14 iunie 2017                         Sursa Act:Monitorul Oficial

NOU:Calendar Fiscal 2017

ORDIN Nr. 114
privind aprobarea Normelor fundamentale de securitate

nucleara pentru instalatiile nucleare

In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,
   avand in vedere art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
   luand in considerare Referatul Directiei ciclul combustibilului nuclear nr. 16.407 din 26.05.2017,

presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin se aproba Normele fundamentale de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Comisiei Nationale pentru

Controlul Activitatilor Nucleare,
Rodin Traicu

Bucuresti, 30 mai 2017.
   Nr. 114.

ANEXA

NORME FUNDAMENTALE
de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare

Capitolul I
Domeniu, scop, definitii

Sectiunea 1
Domeniu si scop

Art. 1. - (1) Prezentele norme fundamentale sunt emise in conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (2) Prin prezentele norme fundamentale se stabilesc cerinte generale de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare.
   (3) Indeplinirea prevederilor prezentelor norme fundamentale constituie o conditie necesara pentru autorizarea de catre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, denumita in continuare CNCAN, a activitatilor de proiectare, amplasare, constructie si montaj, punere in functiune, exploatare si dezafectare a unei instalatii nucleare.
   (4) Prevederile prezentelor norme fundamentale se aplica atat titularilor, cat si solicitantilor de autorizatie, pentru fazele de proiectare, amplasare, constructie si montaj, punere in functiune, exploatare si dezafectare a unei instalatii nucleare, dupa caz.
   Art. 2. - Prezentele norme fundamentale se aplica urmatoarelor categorii de instalatii nucleare:
   a)centrale nuclearoelectrice;
   b)reactoare de cercetare, reactoare de putere zero si ansambluri subcritice;
   c)reactoare de demonstratie;
   d)fabrici de combustibil nuclear;
   e)instalatii de depozitare a combustibilului nuclear uzat;
   f)orice alte instalatii nucleare a caror autorizare este necesara in baza prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sectiunea a 2-a
Definitii

Art. 3. - (1) Termenii utilizati in prezentele norme fundamentale sunt definiti in anexa, cu exceptia acelora ale caror definitii se regasesc in textul prezentelor norme fundamentale.
   (2) Functionarea de proba, functionarea propriu-zisa, intretinerea, repararea, modificarea si conservarea instalatiei nucleare sunt considerate componente ale fazei de exploatare.

Capitolul II
Cerinte generale de securitate nucleara

Sectiunea 1
Obiectivul general de securitate nucleara

Art. 4. - (1) Obiectivul general de securitate nucleara care trebuie avut in vedere in proiectarea, amplasarea, constructia, punerea in functiune, exploatarea si dezafectarea unei instalatii nucleare este de a reduce la minimum riscurile asociate expunerii la radiatii ionizante pentru personalul care desfasoara activitati profesionale, populatie si mediul inconjurator.
   (2) Titularul, respectiv solicitantul de autorizatie, trebuie sa ia toate masurile rezonabile, posibile din punct de vedere tehnic si practicabile pentru prevenirea evenimentelor care ar putea conduce la expunerea personalului care desfasoara activitati profesionale, a populatiei si a mediului peste limitele prevazute de legislatia in vigoare. De asemenea trebuie luate toate masurile rezonabile, posibile din punct de vedere tehnic si practicabile pentru limitarea consecintelor accidentelor nucleare, pentru situatiile in care astfel de evenimente ar putea avea loc.
   (3) In scopul indeplinirii obiectivului general de securitate nucleara, instalatiile nucleare trebuie sa fie proiectate, amplasate, construite, puse in functiune, exploatate si dezafectate astfel incat sa se previna accidentele si, in cazul unui accident, sa se atenueze consecintele acestuia si sa se evite:

a)eliberarile timpurii/intempestive de materiale radioactive, care ar impune luarea de masuri de raspuns la urgenta in afara amplasamentului fara sa existe suficient timp pentru punerea in aplicare a acestora;
   b)eliberarile masive de materiale radioactive, care ar necesita masuri de protectie care nu pot fi limitate in spatiu sau timp.
   (4) Cerintele stabilite la alin. (3) trebuie sa se aplice instalatiilor nucleare pentru care autorizatiile pentru fazele de proiectare, amplasare, constructie si montaj se emit pentru prima oara dupa data intrarii in vigoare a prezentelor norme fundamentale.
   (5) Cerintele stabilite la alin. (3) trebuie sa fie utilizate ca referinta pentru punerea in aplicare la timp a imbunatatirilor rezonabile din punct de vedere practic in materie de securitate nucleara aduse instalatiilor nucleare existente la data intrarii in vigoare a prezentelor norme fundamentale, inclusiv in cadrul procesului de revizuire periodica a securitatii nucleare.

Sectiunea a 2-a
Demonstrarea indeplinirii obiectivului

general de securitate nucleara

Art. 5. - Documentatia care sta la baza autorizarii unei instalatii nucleare, pentru fazele de proiectare, amplasare, constructie si montaj, punere in functiune, exploatare si dezafectare, trebuie sa includa o evaluare corespunzatoare a securitatii nucleare, specifica amplasamentului si instalatiei nucleare respective. Evaluarea securitatii nucleare trebuie sa cuprinda o analiza a conformitatii cu cerintele din normele CNCAN aplicabile, inclusiv demonstrarea indeplinirii obiectivului general de securitate nucleara, in baza prevederilor stabilite la art. 4 din prezentele norme fundamentale.

Sectiunea a 3-a
Aplicarea conceptului de protectie in adancime

Art. 6. - (1) Conceptul de protectie in adancime trebuie sa fie aplicat pentru instalatiile nucleare in toate activitatile cu impact asupra securitatii nucleare.
   (2) Titularul, respectiv solicitantul de autorizatie, trebuie sa asigure ca proiectul instalatiei nucleare prevede o serie de bariere fizice de protectie succesive in calea eliberarii necontrolate de materiale radioactive in mediul inconjurator.
   (3) Pentru mentinerea barierelor fizice de protectie, titularul, respectiv solicitantul de autorizatie, trebuie sa stabileasca masurile si procedurile administrative necesare, pentru fiecare nivel de protectie in adancime. Nivelurile de protectie in adancime se refera la prevenirea conditiilor adverse pentru securitatea nucleara, controlul si limitarea impactului acestora, protectia barierelor fizice de protectie in caz de accident si atenuarea consecintelor accidentelor.
   Art. 7. - In implementarea conceptului de protectie in adancime trebuie asigurate masuri pentru:
   a)reducerea la minimum a impactului pericolelor externe extreme de origine naturala, precum si a celor provocate neintentionat de om;
   b)prevenirea defectarilor si a conditiilor de operare anormala;
   c)depistarea si remedierea defectarilor si controlul conditiilor de operare anormala, in scopul prevenirii accidentelor;
   d)controlul accidentelor baza de proiect astfel incat sa se previna depasirea limitelor de securitate nucleara;
   e)controlul conditiilor severe, care ar putea fi cauzate de defectari multiple, cum ar fi pierderea completa a tuturor functiilor unui sistem de securitate sau de un eveniment extrem de improbabil, inclusiv prevenirea cresterii in amploare a accidentelor si atenuarea consecintelor accidentelor severe;
   f)gestionarea pe amplasament a situatiilor de urgenta.

Sectiunea a 4-a
Functiile generale de securitate nucleara

Art. 8. - Titularul, respectiv solicitantul de autorizatie, trebuie sa asigure toate masurile necesare pentru mentinerea urmatoarelor functii generale de securitate nucleara pentru instalatia nucleara, atat in conditii normale de operare, cat si in conditii de operare anormala si conditii de accident, inclusiv pentru accidentele severe, in masura in care este practic posibil:
   a)controlul reactivitatii; pentru un reactor nuclear, aceasta functie se refera atat la reducerea puterii, oprirea reactorului si mentinerea acestuia intr-o stare de oprire sigura pentru o perioada de timp nedeterminata, cat si la prevenirea criticitatii in instalatiile de depozitare a combustibilului nuclear uzat;
   b)racirea combustibilului nuclear: pentru un reactor nuclear, aceasta functie se refera atat la racirea combustibilului din reactor, cat si la racirea combustibilului uzat din instalatiile de depozitare aferente;
   c)retinerea materialelor radioactive, inclusiv mentinerea barierelor fizice in calea eliberarii acestora in mediul inconjurator;
   d)monitorizarea starii instalatiei nucleare si furnizarea serviciilor-suport necesare pentru mentinerea functiilor prevazute la lit. a), b) si c).

Sectiunea a 5-a
Bazele de proiectare

Art. 9. - (1) Bazele de proiectare trebuie documentate si mentinute pe toata durata de viata a instalatiei nucleare, precum si actualizate atunci cand este necesar, pentru a reflecta modificarile instalatiei nucleare.
   (2) Bazele de proiectare trebuie revizuite cu regularitate, precum si ori de cate ori este necesar pentru a tine cont de experienta de exploatare, de informatii noi semnificative pentru securitatea nucleara provenite din reevaluarea amplasamentului, din analizele de securitate nucleara si din dezvoltarea standardelor si practicilor de securitate nucleara.
   (3) Pentru revizuirea bazelor de proiectare trebuie folosite analize si evaluari deterministice si probabilistice, precum si judecata inginereasca. In baza rezultatelor acestor activitati de revizuire trebuie sa se determine daca bazele de proiectare continua sa fie adecvate, sa se identifice necesitatile si oportunitatile de imbunatatire si sa se implementeze masurile necesare pentru asigurarea securitatii nucleare.

Capitolul III
Analizele si evaluarile de securitate nucleara

Sectiunea 1

Cerinte generale privind analizele si

evaluarile de securitate nucleara

Art. 10. - (1) Pentru orice faza de autorizare a unei instalatii nucleare, solicitantul de autorizatie trebuie sa efectueze, sa documenteze si sa transmita la CNCAN o evaluare a securitatii nucleare. Domeniul de aplicare si nivelul de detaliere ale acestei evaluari trebuie sa fie proportionale cu amploarea potentiala si cu natura riscului asociat instalatiei nucleare si amplasamentului acesteia.
   (2) Analizele si evaluarile de securitate nucleara trebuie efectuate pentru:

a)a estima frecventa de aparitie si consecintele a evenimentelor care pot afecta functiile de securitate nucleara si care pot duce la expunerea personalului care desfasoara activitati profesionale, a populatiei si mediului inconjurator peste limitele prevazute de legislatia in vigoare;
   b)a identifica si a stabili sistemele, structurile, componentele si echipamentele unei instalatii nucleare, inclusiv software-ul pentru sistemele de instrumentatie si control, care sunt importante pentru securitatea nucleara;
   c)a demonstra implementarea corespunzatoare a conceptului de protectie in adancime;
   d)a demonstra indeplinirea obiectivului general de securitate nucleara;
   e)a defini bazele de proiectare si a stabili cerintele de performanta pentru sistemele de securitate nucleara;
   f)a defini limitele si conditiile care trebuie respectate pentru exploatarea in siguranta a instalatiei nucleare;
   g)a confirma ca riscul datorat evenimentelor care depasesc bazele de proiectare este neglijabil;
   h)a determina fezabilitatea diferitelor actiuni de raspuns la situatii de accident si masurile de protectie pentru personalul de operare si personalul de interventie, luand in considerare pericolele radiologice si de oricare alta natura, care pot aparea in astfel de situatii;
   i)a stabili bazele tehnice pentru procedurile de operare la urgenta, ghidurile de management al accidentelor severe si planurile de raspuns la urgenta.
   (3) Estimarile prevazute la alin. (2) lit. a) trebuie sa cuantifice eliberarile de materiale radioactive din instalatia nucleara in mediul inconjurator in diverse scenarii de accident, respectiv termenii-sursa, momentele de producere a emisiilor si durata acestora.
   (4) Analizele si evaluarile de securitate nucleara trebuie revizuite pentru a reflecta orice modificari relevante ale instalatiei nucleare sau ale factorilor legati de amplasamentul acesteia.
   (5) Toate analizele si evaluarile de securitate nucleara trebuie documentate, actualizate dupa caz si mentinute sub controlul titularului de autorizatie pe toata durata de viata a instalatiei nucleare.

Sectiunea a 2-a
Capabilitatea pentru efectuarea si revizuirea

analizelor si evaluarilor de securitate nucleara

Art. 11. - (1) Solicitantul, respectiv titularul de autorizatie trebuie sa stabileasca, sa documenteze si sa supuna avizarii CNCAN un program strategic de analize si evaluari de securitate nucleara, cu urmatoarele obiective:

a)sa asigure mentinerea conformitatii cu bazele de proiectare, tinand cont de efectul cumulat al modificarilor si al imbatranirii asupra sistemelor, structurilor, componentelor si echipamentelor instalatiei nucleare;
   b)sa asigure ca orice cerinte noi aplicabile, orice noi informatii provenite din experienta de exploatare, precum si orice schimbari survenite in factorii legati de amplasamentul instalatiei nucleare sunt evaluate si luate in considerare la actualizarea, completarea si extinderea, dupa caz, a analizelor si evaluarilor de securitate nucleara;
   c)sa asigure suport pentru punerea in functiune si exploatarea in conditii de securitate nucleara a instalatiei nucleare;
   d)sa asigure dezvoltarea analizelor si evaluarilor de securitate nucleara in acord cu standardele si bunele practici internationale curente;
   e)sa mentina capabilitatile proprii ale titularului de autorizatie de a efectua analize si evaluari de securitate nucleara si de a verifica si/sau revizui analizele si evaluarile de securitate nucleara elaborate in beneficiul sau de organizatii externe.
   (2) Analizele si evaluarile de securitate nucleara efectuate de organizatii externe in beneficiul solicitantului sau titularului de autorizatie trebuie verificate independent de catre acesta pentru a se asigura ca respecta cerintele si recomandarile aplicabile, conform normelor si ghidurilor CNCAN in vigoare si standardelor si bunelor practici recunoscute la nivel international.

Capitolul IV
Responsabilitatile generale ale

titularului de autorizatie

Sectiunea 1
Raspunderea pentru securitatea nucleara

Art. 12. - (1) Raspunderea pentru securitatea nucleara a unei instalatii nucleare ii revine in intregime titularului de autorizatie. Aceasta raspundere nu poate fi delegata si include responsabilitatea pentru activitatile contractantilor si subcontractantilor, furnizorilor si subfurnizorilor de produse si de servicii, care ar putea afecta securitatea nucleara a instalatiei nucleare.
   (2) Titularul de autorizatie trebuie sa evalueze cu regularitate, sa verifice si sa imbunatateasca permanent securitatea nucleara a instalatiei nucleare, in masura in care este rezonabil din punct de vedere practic, in mod sistematic si verificabil. Aceste evaluari trebuie sa includa verificarea faptului ca sunt instituite masuri pentru prevenirea accidentelor si atenuarea consecintelor acestora, inclusiv verificarea aplicarii prevederilor de protectie in adancime.
   (3) Titularul de autorizatie trebuie sa reexamineze sistematic si periodic, cel putin o data la 10 ani, securitatea nucleara a instalatiei nucleare, in conformitate cu prevederile alin. (2) si utilizand ca referinta obiectivul general de securitate nucleara stabilit la art. 4.
   (4) Revizuirea periodica a securitatii nucleare, prevazuta la alin. (3), trebuie efectuata pentru asigurarea conformitatii cu bazele de proiectare curente/actualizate si identificarea de noi imbunatatiri in domeniul securitatii nucleare, tinand cont de efectele cumulate ale imbatranirii instalatiei nucleare, modificarilor, experientei de exploatare si schimbarilor legate de amplasament, precum si de rezultatele analizelor de securitate nucleara realizate cu metode si coduri de calcul mai performante, cele mai recente rezultate ale activitatilor de cercetare, de evolutia stiintifica si tehnologica si de cele mai noi standarde si bune practici recunoscute la nivel international.
   Art. 13. - (1) Titularul de autorizatie trebuie sa se asigure ca instalatia nucleara si activitatile asociate acesteia respecta toate cerintele legale si reglementarile de securitate nucleara aplicabile.
   (2) Titularul de autorizatie trebuie sa asigure conformitatea cu cerintele si prevederile din documentatia de securitate nucleara a instalatiei nucleare. Orice deviatie de la cerintele si prevederile din documentatia de securitate nucleara care face parte din bazele de autorizare pentru instalatia nucleara trebuie prompt identificata, analizata si raportata la CNCAN.
   (3) Titularul de autorizatie trebuie sa se asigure ca deciziile ce privesc securitatea nucleara sunt luate in timp util si au la baza analize, evaluari si consultari adecvate, tinand cont de toate aspectele relevante. Procesul de luare a deciziilor in probleme de securitate nucleara trebuie sa fie transparent si verificabil.

Sectiunea a 2-a
Asigurarea resurselor financiare

si umane adecvate

Art. 14. - (1) Titularul de autorizatie trebuie sa evalueze, sa prevada si sa mentina resursele financiare si resursele umane cu calificari si competente adecvate, necesare pentru a-si indeplini obligatiile cu privire la securitatea nucleara a instalatiei nucleare.
   (2) Titularul de autorizatie trebuie sa se asigure, de asemenea, ca furnizorii si subfurnizorii de produse si servicii pentru instalatia nucleara si contractantii si subcontractantii de care raspund si ale caror activitati ar putea afecta securitatea nucleara a instalatiei nucleare au resursele financiare si resursele umane necesare, cu calificarile si competentele adecvate pentru indeplinirea obligatiilor lor.
   Art. 15. - (1) Numarul necesar de personal pentru proiectarea, amplasarea, constructia si montajul, punerea in functiune, exploatarea si dezafectarea instalatiilor nucleare, in conditii de securitate nucleara, precum si competentele si calificarile necesare ale personalului trebuie sa fie analizate intro maniera sistematica, documentate si reevaluate periodic.
   (2) Analiza necesarului de personal trebuie sa includa atat personalul necesar in conditii normale, cat si personalul necesar pentru raspunsul la tranzienti, accidente si situatii de urgenta.
   (3) Analiza necesarului de personal si orice revizii ale acesteia trebuie prezentate la CNCAN pentru evaluare.
   (4) Titularul de autorizatie trebuie sa stabileasca un plan pe termen lung pentru a asigura suficient personal calificat, care are competentele si indemanarile necesare, pentru toate activitatile importante pentru securitatea nucleara.
   (5) Planul prevazut la alin. (4) trebuie sa ia in considerare imbatranirea fortei de munca, potentialele plecari nedorite ale personalului si timpul necesar pentru recrutarea si pregatirea personalului. In planificarea resurselor umane trebuie asigurate marje adecvate astfel incat titularul de autorizatie sa aiba in permanenta suficient personal calificat pentru toate activitatile importante pentru securitatea nucleara.
   (6) Pentru instalatiile nucleare aflate in faza de exploatare, planul prevazut la alin. (4) trebuie intocmit pentru o perioada de cel putin 10 ani, trebuie reevaluat cel putin o data la 3 ani si trebuie actualizat dupa cum este necesar pentru a acoperi intreaga durata de viata a instalatiei nucleare.
   Art. 16. - (1) Titularul de autorizatie trebuie sa aiba permanent, in cadrul organizatiei proprii, suficient personal competent care sa inteleaga bazele de proiectare si bazele de autorizare ale instalatiei nucleare, inclusiv documentatia de securitate nucleara a instalatiei nucleare respective, precum si functionarea instalatiei nucleare in toate modurile de operare.
   (2) Titularul de autorizatie trebuie sa aiba permanent, in cadrul organizatiei proprii, suficient personal competent care sa stabileasca standardele si specificatiile pentru activitatile furnizorilor de produse si servicii pentru instalatia nucleara si care sa gestioneze si sa evalueze activitatile cu impact asupra securitatii nucleare prestate de contractanti si subcontractanti.
   Art. 17. - (1) Titularul de autorizatie trebuie sa aiba suficiente resurse financiare, aflate la dispozitia sa sau garantate, pentru a asigura proiectarea, amplasarea, constructia, punerea in functiune, exploatarea si dezafectarea instalatiei nucleare in conditii de securitate nucleara.
   (2) Modul de stabilire si de alocare a resurselor financiare pentru programele, procesele, activitatile si investitiile cu impact asupra securitatii nucleare trebuie sa fie documentat si trebuie prezentat la CNCAN pentru evaluare.
   Art. 18. - (1) Schimbarile organizationale trebuie sa fie evaluate si clasificate in functie de importanta pentru securitatea nucleara, iar fiecare schimbare trebuie sa fie justificata.
   (2) Schimbarile organizationale reprezinta orice modificari care afecteaza structura organizatiei, procesele si organizarea activitatilor, resursele financiare si/sau resursele umane ale titularului de autorizatie.
   (3) Titularul de autorizatie trebuie sa obtina aprobarea CNCAN pentru schimbarile organizationale inainte de implementarea acestora.
   (4) Implementarea schimbarilor organizationale trebuie sa fie planificata, controlata, comunicata, monitorizata, urmarita si inregistrata pentru a se asigura ca acestea nu au impact negativ asupra securitatii nucleare.
   Art. 19. - Titularul de autorizatie trebuie sa se asigure ca personalul dispune de facilitatile necesare si conditii adecvate de munca, conform standardelor de securitate nucleara aplicabile.

Sectiunea a 3-a
Managementul competentelor

Art. 20. - (1) Titularul de autorizatie trebuie sa ia masuri pentru educarea si formarea initiala si continua a personalului care are responsabilitati legate de securitatea nucleara a instalatiilor nucleare, in vederea obtinerii, mentinerii si dezvoltarii in continuare a competentelor si abilitatilor in domeniul securitatii nucleare si al pregatirii pentru raspunsul la situatii de urgenta pe amplasament.
   (2) Titularul de autorizatie trebuie sa implementeze o abordare sistematica pentru pregatirea personalului care are responsabilitati legate de securitatea nucleara a instalatiilor nucleare, prin parcurgerea urmatoarelor etape:

a)analiza si documentarea competentelor cerute si a necesitatilor de pregatire, pentru fiecare categorie de personal si fiecare tip de activitate;
   b)proiectarea programelor de pregatire in baza analizei prevazute la lit. a);
   c)dezvoltarea programelor de pregatire, inclusiv asigurarea materialelor si facilitatilor aferente;
   d)implementarea programelor de pregatire initiala si continua;
   e)evaluarea competentelor dobandite prin pregatire si analiza eficacitatii programelor de pregatire.
   (3) Titularul de autorizatie trebuie sa asigure ca tot personalul este competent pentru a realiza sarcinile atribuite si intelege consecintele activitatilor sale asupra securitatii nucleare. Prin pregatire trebuie sa se asigure ca personalul este constient de relevanta si importanta propriilor activitati, precum si de modul in care acestea contribuie la asigurarea securitatii nucleare.
   (4) Titularul de autorizatie trebuie sa se asigure ca personalul furnizorilor de servicii, contractantilor si subcontractantilor care desfasoara activitati cu impact direct asupra instalatiei nucleare indeplineste aceleasi standarde de pregatire si calificare ca si personalul propriu.
   (5) Titularul de autorizatie trebuie sa se asigure ca personalul care ocupa pozitii de conducere, la toate nivelurile din cadrul organizatiei, poseda competentele tehnice si manageriale specifice domeniului nuclear necesare pentru a asigura luarea deciziilor conservative, acordand prioritate securitatii nucleare.

Sectiunea a 4-a
Cultura de securitate nucleara

Art. 21. - (1) Titularul de autorizatie trebuie sa ia masuri pentru a promova si consolida o cultura de securitate nucleara eficace.
   (2) Masurile prevazute la alin. (1) trebuie sa includa in special urmatoarele:

a)angajamentul, la toate nivelurile personalului si conducerii organizatiei titularului de autorizatie, fata de securitatea nucleara si imbunatatirea continua a acesteia;
   b)implementarea de catre titularul de autorizatie a unui sistem de management care acorda prioritatea cuvenita securitatii nucleare si care promoveaza, la toate nivelurile personalului si conducerii, capacitatea de a pune sub semnul intrebarii aplicarea efectiva a principiilor de securitate nucleara si a practicilor de imbunatatire continua a securitatii nucleare si de a raporta in timp util problemele legate de securitatea nucleara;
   c)mecanisme prin care titularul de autorizatie inregistreaza, evalueaza, documenteaza si utilizeaza experienta de exploatare, interna si externa, semnificativa pentru securitatea nucleara;
   d)obligatia titularului de autorizatie de a raporta la CNCAN evenimentele cu impact potential asupra securitatii nucleare;
   e)mecanisme de educatie si formare, implementate de titularul de autorizatie in conformitate cu prevederile art. 20.

Sectiunea a 5-a
Sistemele de management

Art. 22. - (1) Titularul de autorizatie trebuie sa implementeze un sistem de management care sa acopere toate activitatile si procesele importante pentru securitatea nucleara a instalatiei nucleare, inclusiv activitatile desfasurate de contractantii si subcontractantii sai.
   (2) Sistemul de management prevazut la alin. (1) trebuie sa asigure ca:

a)cerintele privind securitatea nucleara, protectia impotriva radiatiilor ionizante, protectia fizica, controlul de garantii nucleare, calitatea, protectia mediului, sanatatea si securitatea ocupationala, securitatea cibernetica, protectia informatiilor clasificate si aspectele economice sunt identificate si implementate intr-o maniera integrata, coerenta si coordonata;
   b)cerintele de securitate nucleara au prioritate fata de orice alte cerinte, considerente si interese.
   (3) Titularul de autorizatie trebuie sa identifice si sa rezolve orice conflict intre cerintele aplicabile activitatilor sale, acordand prioritate securitatii nucleare si cerintelor de securitate nucleara stabilite prin legislatie si prin autorizatia emisa de CNCAN.
   (4) Atunci cand se identifica un conflict intre cerintele legale impuse de diferite autoritati si cerintele legale impuse de CNCAN, titularul de autorizatie trebuie sa il aduca la cunostinta CNCAN in timp util.
   (5) Titularul de autorizatie trebuie sa se asigure ca responsabilitatile, nivelele de autoritate, interfetele si liniile de comunicare sunt clar definite si documentate pentru tot personalul cu atributii importante pentru securitatea nucleara.
   (6) Titularul de autorizatie trebuie sa demonstreze indeplinirea efectiva a cerintelor propriului sistem de management, in conformitate cu normele CNCAN aplicabile sistemelor de management.
   (7) Titularul de autorizatie trebuie sa asigure ca sistemul de management este monitorizat in mod permanent, evaluat periodic si actualizat dupa cum este necesar, in scopul imbunatatirii continue a securitatii nucleare.

Sectiunea a 6-a
Masuri de pregatire si raspuns pe amplasament

la situatii de urgenta

Art. 23. - (1) Titularul de autorizatie trebuie sa prevada proceduri si mecanisme corespunzatoare pentru raspunsul pe amplasament la situatii de urgenta, inclusiv ghiduri de management al accidentelor severe sau masuri echivalente, pentru a reactiona in mod eficace la accidente in scopul prevenirii sau atenuarii consecintelor acestora. Respectivele proceduri si mecanisme trebuie sa indeplineasca cel putin urmatoarele conditii:

a)sa fie compatibile cu alte proceduri operationale;
   b)sa fie testate periodic prin exercitii pentru a confirma ca sunt fezabile/practicabile;
   c)sa fie adecvate pentru raspunsul la situatii de accident, inclusiv accidente severe, care pot aparea in toate starile de operare ale instalatiei nucleare;
   d)sa fie adecvate pentru raspunsul la situatii de accident, inclusiv accidente severe, care pot implica sau afecta simultan mai multe instalatii nucleare de pe acelasi amplasament;
   e)sa prevada masuri de obtinere a asistentei externe;
   f)sa fie revizuite periodic si actualizate cu regularitate, tinand cont de experienta dobandita din exercitii si de lectiile invatate din accidente.
   (2) Titularul de autorizatie trebuie sa stabileasca structura organizationala pentru pregatirea si raspunsul pe amplasament la situatii de urgenta, cu alocarea clara a responsabilitatilor si a coordonarii dintre titularul autorizatiei, autoritatile si organizatiile competente, conform legii, tinand seama de toate etapele unei situatii de urgenta si de reglementarile aplicabile in vigoare, astfel incat sa se asigure coerenta si continuitate in raspunsul la urgenta.
   (3) Exercitiile de raspuns la urgenta necesare pentru testarea capabilitatilor titularului de autorizatie trebuie sa includa atat exercitii anuntate, planificate de titularul de autorizatie, cat si exercitii neanuntate, efectuate din initiativa titularului de autorizatie si/sau la solicitarea CNCAN, in baza unor reguli stabilite de comun acord cu titularul de autorizatie.

Sectiunea a 7-a
Transparenta

Art. 24. - (1) Titularul de autorizatie trebuie sa se asigure ca lucratorii si populatia primesc informatiile necesare cu privire la securitatea nucleara a instalatiilor nucleare, acordand o atentie speciala autoritatilor locale, populatiei si partilor interesate din vecinatatea unei instalatii nucleare.
   (2) Titularul de autorizatie trebuie sa prevada in cadrul politicii de comunicare:

a)informarea lucratorilor si a publicului larg cu privire la conditiile normale de operare a instalatiilor nucleare;
   b)informarea prompta a lucratorilor si a publicului larg in caz de incidente si accidente.
   (3) Informatiile prevazute la alin. (1) si (2) trebuie puse la dispozitia publicului in conformitate cu legislatia aplicabila in vigoare, cu conditia ca acest fapt sa nu puna in pericol alte interese legitime, cum ar fi siguranta nucleara, respectiv protectia fizica a instalatiilor nucleare, protectia informatiilor clasificate, protectia instalatiilor nucleare impotriva amenintarilor cibernetice.

Sectiunea a 8-a
Cerinte generale privind interfata dintre securitatea

nucleara, protectia fizica si controlul de

garantii nucleare

Art. 25. - (1) Titularul de autorizatie trebuie sa identifice si sa evalueze toate interfetele dintre masurile de securitate nucleara, masurile de protectie fizica si masurile ce tin de controlul de garantii nucleare, la nivelul structurilor, sistemelor, componentelor si echipamentelor instalatiei nucleare si al proceselor si activitatilor aferente.
   (2) Masurile de securitate nucleara, masurile de protectie fizica si masurile ce tin de controlul de garantii nucleare trebuie proiectate si implementate intr-o maniera integrata, astfel incat sa nu aiba impact advers unele asupra altora.

Sectiunea a 9-a
Cerinte generale privind raportarea la CNCAN

Art. 26. - (1) Titularul de autorizatie trebuie sa asigure un sistem de raportare periodica catre CNCAN, in conformitate cu cerintele stabilite prin normele specifice si prin autorizatiile emise de CNCAN.
   (2) Titularul de autorizatie trebuie sa asigure informarea prompta a CNCAN asupra oricarui eveniment cu potential impact asupra securitatii nucleare, in conformitate cu cerintele stabilite prin normele specifice si prin autorizatiile emise de CNCAN si cu procedurile de raportare aprobate de CNCAN.

Sectiunea a 10-a
Evaluarile externe

Art. 27. - (1) Titularul de autorizatie trebuie sa solicite si sa primeasca periodic evaluari externe, inclusiv evaluari internationale inter pares, care sa analizeze diferite domenii de activitate si subiecte importante pentru securitatea nucleara in raport cu standardele curente si bunele practici internationale aplicabile.
   (2) Evaluarile externe prevazute la alin. (1) trebuie sa includa evaluarile solicitate de CNCAN.
   (3) Domeniile de activitate si subiectele care fac obiectul evaluarilor externe, precum si intervalele la care se solicita evaluarile se stabilesc de catre titularul de autorizatie si/sau de catre CNCAN, dupa caz, luand in considerare tipurile de evaluari disponibile si bunele practici recunoscute la nivel international in ce priveste efectuarea acestor evaluari, precum si valoarea adaugata pe care acestea o pot aduce.

Capitolul V
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 28. - In termen de 180 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme fundamentale, titularii de autorizatie pentru instalatiile nucleare aflate in fazele de exploatare trebuie sa transmita la CNCAN spre evaluare un raport care sa prezinte analiza conformitatii cu cerintele prezentelor norme fundamentale si, dupa caz, un plan de actiuni pentru asigurarea implementarii integrale a cerintelor. Planul de actiuni trebuie supus aprobarii CNCAN.
   Art. 29. - Orice dispozitie contrara prevederilor prezentelor norme fundamentale se abroga cu data intrarii in vigoare a acestora.
   Art. 30. - Anexa face parte integranta din prezentele norme.

*

Prezentele norme transpun art. 1 alin. (1), (2), (3), (7) si (8) si art. 2 alin. (1) din Directiva 2014/87/EURATOM a Consiliului din 8 iulie 2014 de modificare a Directivei 2009/71/Euratom de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleara a instalatiilor nucleare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 219 din 25.07.2014.

ANEXA
la norme

Definitii

Accident - reprezinta orice eveniment neintentionat ale carui consecinte reale sau potentiale sunt semnificative din punctul de vedere al protectiei impotriva radiatiilor ionizante sau al securitatii nucleare.
   Accident baza de proiect - reprezinta orice situatie de accident care a fost prevazuta la proiectarea unei instalatii nucleare, in conformitate cu criterii stabilite de proiectare si in cazul careia avarierea combustibilului nuclear, acolo unde este cazul, si eliberarea de materiale radioactive sunt mentinute in limitele autorizate.
   Accident sever - reprezinta o situatie de accident care implica defectari sistematice ale combustibilului nuclear care pot conduce la eliberarea produsilor de fisiune; pentru un reactor nuclear, aceste conditii includ avarierea zonei active a reactorului si topirea combustibilului nuclear.
   Bariera fizica de protectie - reprezinta orice sistem sau ansamblu de sisteme, pasive sau active, capabile sa previna sau sa limiteze consecintele unui eveniment care ar putea altfel conduce la eliberari de materiale radioactive in mediul inconjurator peste limitele prevazute de legislatia in vigoare.
   Bazele de proiectare - reprezinta totalitatea cerintelor generate de conditiile si evenimentele considerate explicit in proiectarea instalatiei nucleare, inclusiv la modernizarea acesteia, in temeiul unor criterii stabilite, astfel incat aceasta sa reziste la aceste conditii si evenimente fara depasirea limitelor autorizate cu operarea planificata a sistemelor de securitate.
   Conditie de operare anormala - reprezinta o situatie in care un proces operational se abate de la conditiile normale de operare si care se preconizeaza ca va avea loc cel putin o data pe durata de viata operationala a instalatiei nucleare, dar care, datorita sistemelor si masurilor corespunzatoare prevazute in proiectul instalatiei nucleare, nu provoaca daune semnificative sistemelor, structurilor, componentelor si echipamentelor importante pentru securitatea nucleara si nici nu creeaza conditii de accident.
   Conditii severe - reprezinta conditii care sunt mai severe decat conditiile referitoare la accidentele baza de proiect; aceste conditii pot fi cauzate de defectari multiple, cum ar fi pierderea completa a tuturor functiilor unui sistem de securitate sau de un eveniment extrem de improbabil; includ accidentele severe care nu au fost luate in considerare la stabilirea bazelor de proiectare ale unei instalatii nucleare.
   Cultura de securitate nucleara - reprezinta ansamblul caracteristicilor, atitudinilor si comportamentelor indivizilor, organizatiilor si institutiilor care servesc la sustinerea si imbunatatirea securitatii nucleare si care asigura ca aspectele de securitate nucleara si protectie impotriva radiatiilor ionizante au prioritate si primesc atentia corespunzatoare in functie de importanta lor.
   Documentatia de securitate nucleara a instalatiei nucleare - reprezinta totalitatea documentelor care contin informatiile si rationamentele necesare pentru a demonstra ca instalatia nucleara poate fi exploatata in conditii de securitate nucleara, in conformitate cu cerintele de reglementare si standardele aplicabile.
   Functie de securitate nucleara - reprezinta un scop specific care trebuie indeplinit pentru asigurarea securitatii nucleare.
   Incident - reprezinta orice eveniment neintentionat ale carui consecinte reale sau potentiale nu sunt neglijabile din punctul de vedere al protectiei impotriva radiatiilor ionizante sau al securitatii nucleare.
   Securitate nucleara - reprezinta ansamblul de masuri tehnice si organizatorice destinate sa asigure functionarea instalatiilor nucleare in bune conditii, sa previna si sa limiteze deteriorarea acestora si sa asigure protectia personalului expus profesional, a populatiei, mediului si bunurilor materiale impotriva expunerii la radiatii ionizante sau a contaminarii radioactive peste limitele permise de legislatia in vigoare.
   Sisteme de securitate nucleara - sunt acele sisteme, incorporate in proiectul instalatiei nucleare, care au rolul de a limita si atenua consecintele conditiilor de operare anormala si a accidentelor baza de proiect si de a asigura mentinerea scaparilor radioactive cauzate de aceste evenimente sub limitele stabilite de legislatia in vigoare.
   Sistemele, structurile, componentele si echipamentele importante pentru securitatea nucleara - sunt acele sisteme, structuri, componente si echipamente care contribuie, direct sau indirect, in conditii de operare normala, in cazul conditiilor de operare anormala si/sau in conditii de accident, la indeplinirea functiilor generale de securitate nucleara; acestea includ sistemele, structurile, componentele si echipamentele a caror defectare poate avea un impact advers asupra indeplinirii unei functii de securitate nucleara.
   Termen-sursa - reprezinta cantitatea si compozitia izotopica a eliberarii de materiale radioactive dintr-o instalatie nucleara ca urmare a unui accident.