INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam, Nr.13A

Tel.:0256/207355/ Fax:0256/207362

Nr.___________/_____________

# CAIET DE SARCINI

DENUMIREA LUCRARII:

- Lucrari de reparatii curente la compartiment radiologie corp D.

- Lucrari de reparatii curente la compartimentele de acces intrare principala in Institut

COD CPV – 45453000-7

Lucrari de reparatii generale si de renovare

CUPRINS

- Generalitati

- Descrierea Lucrarii

- Materiale

- Termen de executie

- Termen de garantie

- Conditii de receptie

- Generalitati:

Lucrari de reparatii curente la compartiment radiologie corp D.

Prezentul caiet de sarcini se refera la  constatarea defectiunilor si dupa caz, repararea, modificarea ori inlocuirea defectelor aparute la compartimentul radiologie.

Mentionez faptul ca  un aparat nou de radiologie se va monta in locul celui existent. Deasemenea, prin semnarea referatului nr:1344/11.03.2015,  s-a aprobat transformarea spatiului de la compartimentul radiologie corp D in spatiu functional conform normativelor in vigoare, ordin 713/20004. In fapt se impune inlocuirea tarketului existent care protejeaza podelele cu un covor PVC adecvat pentru institutii sanitare. Faianta existenta in camerele compartimentului va fi inlaturata si in locul acesteia, se va aplica pe toata suprafata peretilor, o vopsea lavabila adecvata care sa poata fi spalata si curatata la nevoie. Deasemenea este necesara realizarea de spatii camera citire filme si camera comanda aparat si digitalizare imagini. Pentru realizarea acestora este nevoie de instalarea unor pereti despartitori, a doua ferestre si doua usi acces din termopan., modificarea instalatiei electrice existente, montarea unei noi centrale sesizare incendiu care va deservi doar compartimentul de radiologie.

Aria in care se vor realiza lucrarile este formata din camerele compartimentului radiologie corp D la parter in interiorul si exteriorul acesteia.

Pentru o buna si deplina siguranta in functionarea echipamentelor, este obligatorie respectarea cu strictete a tuturor conditiilor de montaj si desenelor de amplasare.

Nerespectarea intocmai a cerintelor prescrise in fisele tehnice ale echipamentelor, atrage dupa sine riscul imposibilitatii utilizarii acestor echipamente si implicit imposibilitatea receptionarii lucrarii.

Lucrari de reparatii curente la compartimentele de acces intrare principala in Institut

Mentionez faptul ca se impune efectuarea de reparatii curente la intrarea principala in Institut deoarece nu au fost efectuate reparatii in acest sector de la infintarea spitalului si datorita acestui fapt aspectul intrarii este unul degradant, inestetic. In fapt se impune eliminarea faiantei care exista pe peretii respectivelor incaperi si transformarea acestora in suprafete netede, respectiv glet si zugraveli lavabile cu vopsea agrementata pt. spatii medicale(in culori, albastru cat mai deschis). Totodata se impune inlocuirea covorului PVC existent pe toata suprafata unde urmeaza a se lucra. In locul tarketului si a covorului PVC existent se va aplica un covor PVC nou, estetic, care sa corespunda standardelor actuale pentru unitatile spitalicesti in culoarea albastru inchis.  Deasemenea se vor efectua lucrari de desfintare a termopanelor si profilelor PVC care compun compartimentului de internari existent(acesta se va muta in sala de consultatii ambulator1). Pentru un aspect cat mai estetic si avand in vedere stadiul de degradare al usilor din lemn existente se impune schimarea a 5 buc usi de acces din lemn care vor fi inlocuite cu usi de termopan precum si schimbarea a trei bucati de usi acces hidranti PSI din metal si sticla care deasemenea se vor inlocui cu usi moderne din termopan. La partea care reprezinta tavanele se va proceda la inlocuirea placilor defecte ori care au un aspect deteriorat, degradant pe toata suprafata care se impune. Toate ferestrele unde urmeaza a se efectua lucrari vor fi prevazute la final cu jaluzele orizontale  din material plastic si glafuri. Dupa terminarea tuturor lucrarilor se va monta unde este cazul,  mobilier compus din scaune unite in modele de cate doua, trei sau patru buc, dupa caz.

Observatii :

- Realizarea lucrarilor se va efectua conform planificarii realizate inainte de inceperea acestora;

- Descrierea Lucrarii

- Descrierea Lucrarii de reparatii curente la compartiment radiologie corp D.

Lucrari de constructii

- Demolat zidarie pt. crearea de goluri pt. 2 buc ferestre de 115x175 cm si un ghiseu de 60x50 cm.

- Demontare faianta- 100 mp, demontat gresie - 8 mp si demontat tarket 63 mp.

- Demontare usa lemn 1 buc 85x205 si ferestre din lemn 3 buc 115x175 cm.

- Recompartimentari spatiu cu pereti din placi rigips pe structura metalica aproximativ  22 mp cu creare de goluri pt. usi acces, 2 buc de 90x210 cm.

- Hidroizolatie grup sanitar pardoseli si 40 cm contur pereti , aproximativ 10 mp.

- Tencuieli interioare uscate cu placi rigips aproximativ 230 mp .

- Turnat  sapa autonivelanta pe toata suprafata pardoselilor, aprox80 mp.

- Montat usi pvc 3 buc 90x210.

- Montat ferestre pvc 3 buc 115x175.

- Montat glafuri din pvc la ferestre 3 buc la 115 cm.

- Demontat si remontat ghiseu camera comanda 1 buc de 60x50.

- Montat tarket pe pereti in grupul sanitar si hol asteptare aproximativ  38 mp si pardoseli in toate spatiile aproximativ 80 mp.

- Demontat si remontat placi fibre in tavanul casetat montat in hol aprox. 11 mp fara demontarea structurii metalice existente.

- Glet si zugraveli lavabile cu vopsea agrementata pt. spatii medicale aprox. 300 mp.

- Procurat si montat jaluzele verticale 3 buc 170x110

Instalatii sanitare si canalizare

- Demontare,  cada baie , wc , lavoar , oglinda , etajera , port hartie , port sapun , sifon pardoseala -1 buc.

- Achizitionare si remontare: lavoar , etajera, port hartie , port sapun , baterie dus si rigola scurgere speciala evacuare apa dus  , sifon pardoseala – 1 buc

- Refacere instalatie  sanitara si canalizare in spatiul studiat si racordul ei la coloanele spitalului.

Instalatii de incalzire

- Demontare radiatoare existente 5 buc si racorduri interioare spatiului studiat ( tevi , fitinguri, robineti, suporti , etc.).

- Refacere instalatie de incalzire in spatiul studiat si racordul ei la reteaua spitalului .

- Procurare  si montare  radiatare otel contructie igienica : 3 buc- 20x600x600, 1buc- 20x600x1000 si 1 buc -20x600x500 .

Instalatii electrice

- Demontare instalatii electrice existente : corpuri de iluminat 11 buc , prize si intrerupatoare.

- Procurare si montare :

A. Instalatie de iluminat si prize

- Corp iluminat 4x18W, IP44, 4000 K, cu montare in tavancasetat  - 2  buc

- Corp de iluminat atentionare utilizare aparat -1 buc

- Corp iluminat IP54 , 2x36W, 4000K montare aparenta pe tavan , pentru “medii curate” - 9buc

- Aplica baie -3buc

- Intrerupatoare simple 10A, ST  -7buc

- Intrerupator dublu 10A, ST -1buc

- Priza dubla 230V - 10buc

- Priza RJ45 FTP - 3buc

- Doze aparataj ST -17buc

- Cablu electric tip CYYF (sau echivalent) 1kV,  3x1,5  - 142m

- Cablu electric tip CYYF (sau echivalent) 1kV,  3x2,5  - 180m

- Cablu electric tip CYYF (sau echivalent) 1kV,  2x1,5  - 30m

- Cablu electric tip CYYF (sau echivalent) 1kV,  5x2,5  - 30m

- Tub flexibil 16mm  - 390m

- Tub flexibil 20mm  - 200m

- Cablu incendiu tip JYSTY 2x2x0,8  - 220m

B. Instalatie detectie incendiu:

- Detector analog adresabil optic de fum (inclusive soclul) montati pe tavan – 8 buc

- Detectori analog adresabil optic de fum(inclusiv soclul) montati sub tavanul casetat -1buc

- Buton adresabil de alarmare , culoare rosie, montare pe suprafata -2buc

- Sirena adresabila de interior -2buc

- Centrala adresabila de incendiu ( se incearca conectarea echipamentelor la sistemul actual de incendiu)

C. Instalatie antiefractie:

- Senzor PIR  - 4buc

- Legarea acestora se va face la instalatia de antiefractie existent a spitalului

D.Iluminat de siguranta (Exit)

- Corp de iluminat de siguranta “Exit” 2x8W  - 5buc

E. Materiale  suplimentare:

- Jgheab metallic 100x60 (inclsiv sistemul de montare) -30m

- Kit de acumulatori de siguranta pentru lampile de circulatie 4x18W(2x36W)                 3buc

- Racord trifazat pentru tabloul de comanda al aparatului de radiografie  in conformitate cu  specificatiile  producatorului.

Instalatii climatizare

- Procurare si montare instalatie climatizare 24000 BTU – 1 buc in camera aparat si 12000 BTU - 1 buc in hol asteptare . Racordul cu exteriorul la aparatul din camera aparat este normal iar la cel din sala de astepatare se face pe o lungime mai mare de 4.00 m.

- Descrierea Lucrarii de reparatii curente la compartimentele de acces intrare principala in Institut

Lucrari de constructii

- Demontare faianta- 205 mp.

- Demontare tarket si covor PVC – 220 mp.

- Demontare usi lemn 3 buc 225/85, 1 buc 210/115 si 1 buc 210/120.

- Demontare masca hidranti interiori 3 buc 78/75.

- Demontare constructie din profile  PVC si termopan, aprox 15 mp.

- Montat glafuri din pvc la ferestre 8 buc la 115 cm.

- Montat usi pvc 3 buc 225/85.

- Montat usi pvc 1 buc 210/115.

- Montat usi pvc 1 buc 210/120.

- Turnat sapa autonivelanta  pe toata suprafata in care se va monta covorul PVC, respectiv 220 mp.

- Montat covor PVC agrementat pentru spatii destinate spitalelor 220 mp.

- Aplicarea de glet si zugraveli lavabile cu vopsea in culoare, agrementata pt. spatii medicale aprox. 610 mp.

- Demontat placi vechi si remontat placi noi din fibre in tavanul casetat montat in holuri aprox. 10 mp fara demontarea structurii metalice existente.

- Procurat si montat jaluzele orizontale la 8 buc ferestre cu dimensiunea 170x110 cm.

Instalatii sanitare si canalizare – nu este cazul

Instalatii de incalzire - nu este cazul

Instalatii electrice- nu este cazul

Instalatii climatizare - nu este cazul

- Materiale pentru cele doua lucrari

Pentru realizarea lucrarilor  se vor folosi materiale omologate corespunzatoare.

Firma executanta va trebui sa furnizeze toate materialele, sculele si utilajele necesare lucrarii.

- Termen de executie pentru cele doua lucrari

- Termenul de executie a lucrarii va fi de maxim  10 zile lucratoare, termen care curge de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

- Termen de garantie pentru cele doua lucrari

- Garantia este de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie.

- Conditii de receptie pentru cele doua lucrari

- Receptia finala a lucrarilor se va face numai dupa instalarea tuturor echipamentelor si terminarea tuturor lucrarilor. La finalul lucrarilor se va verifica aspectul estetic si functional al acestora.

- Procesul verbal de verificare intocmit cu ocazia receptiei trebuie sa contina data receptiei precum si numele si functia celui care a predat lucrarea.

- Conditii de plata pentru cele doua lucrari

- Suma aproximativa estimata pentru cele doua lucrari este de 200.000 lei.

- Conditiile de plata pentru cele doua lucrari executate vor fi stipulate in contractul de executie lucrari.

Intocmit

Ing. Achiroae Alin

Avizat

Ec. Stefan Vasile